宁波市集隆金属制品有限公司金属品制造项目

环境影响评价信息公示

宁波市集隆金属制品有限公司成立于2005年12月，是一家专业生产210L包装金属钢桶的企业。公司位于宁波大榭开发区榭南工业区，厂区占地面积3534.15平方米。公司现拥有一套全自动钢桶生产流水线，年生产能力为50万只，是国内外化工行业、涂料行业、精细化工行业及石化行业的包装产品。

根据《浙江省环境保护厅关于印发建设项目环境影响评价信息公开相关法律法规解读的函》等有关文件精神，宁波市集隆金属制品有限公司对其建设项目环境影响评价有关事项进行公告，并征求公众意见。

- 建设项目的名称及概要

项目名称：金属品制造项目。

产品方案：年产50万只包装桶。

建设地点：宁波大榭开发区榭南工业区。

主要工序为：制桶、喷漆、烘干、丝网印刷。

生产设备及公辅设施：展板机、卷板机、剪板机、冲床、喷涂线、车床等。

- 环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

本工程范围内不涉及饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区、古树名木、文物古迹、学校等敏感目标；涉及的声环境、水环境、大气环境保护目标主要为项目南侧的居民住宅楼。

- 主要环境影响预测情况

废气：企业设密闭喷房和烘道，涂装废气收集后经水喷淋+除湿+光氧催化+活性炭吸附工艺后通过不低于15m高的排气筒排放，可满足浙江省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）要求。由估算模式计算结果可是，本项目污染因子最大1h地面空气质量浓度占标率均<10%，不需要设置大气环境防护距离。根据卫生防护距离公式计算，本项目喷涂车间建议设100m（提级后）的卫生防护距离，本项目符合卫生防护距离要求。

废水：本项目喷台水帘废水和喷淋塔更换废水经污水处理站处理后汇同经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管道，其中氨氮、总磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）间接排放限值，最终经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，对周边水环境影响较小。

噪声：本项目主要噪声源为机械设备产生的噪声，在采取相应措施后本项目厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周边环境影响较小。

固废：本项目金属边角料经收集外售给物资回收公司；生活垃圾在厂区内定点收集，然后委托当地环卫部门统一清运至垃圾填埋厂进行卫生填埋；漆渣、废活性炭、废油漆桶和脱水污泥等危险废物需委托有资质的危废处理单位进行安全处置；项目各类固体废物均能落实相应妥善处置措施，符合固废处理的环保规范和要求，在进一步做好相应暂存措施后，本项目产生的固废对周围环境影响较小。

- 四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果

表4-1  污染防治措施清单

| 类别 | 污染源名称 | 主要污染物 | 污染防治措施 | 执行标准及预治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 涂装废气 | 苯系物、乙酸酯类、非甲烷总烃 | 密闭喷房和烘道，废气收集后经水喷淋+除湿+活性炭吸附工艺后通过不低于15m高的排气筒排放 | 满足浙江省地方标准DB33/2146-2018 |
| 废水 | 生活污水 | COD、氨氮 | 经化粪池处理后纳管排放 | 纳管执行GB8978-1996三级标准，其中氨氮、总磷排放达到DB33/887-2013 |
|  | 喷台水帘废水、喷淋塔更换废水 | SS、pH、CODCr、石油类 | 经废水处理设施处理达标后排入工业区污水管网 |  |
| 噪声 | 各类设备噪声及空压机等 | 噪声 | 隔声房、隔声罩、减震基础等 | 厂界噪声排放满GB12348-2008中3类标准 |
| 固体 废物 | 机加工 | 金属边角料 | 收集暂存后外售处理 | 资源综合利用 |
|  | 水帘除漆雾 | 漆渣 | 收集暂存后委托有资质的单位安全处置 | 安全处置 |
|  | 废水处理 | 脱水污泥 |  |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 废气处理 | 废过滤棉 |  |  |
|  | 涂装 | 废油漆桶(含稀释剂桶) |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 | 无害化 |

- 五、环境影响评价结论

宁波市集隆金属制品有限公司金属品制造项目位于宁波大榭开发区榭南工业区，项目选址符合环境功能区划要求，项目符合相关规划要求，符合国家和浙江省产业政策要求，采用的工艺和设备符合清洁生产要求，污染物排放量符合污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标要求，符合“三线一单”要求。从预测结果来看，本项目造成的环境影响基本符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求，公众参与满足相关要求，从环保角度而言，本项目在该厂址实施是可行的。

- 六、征求意见的内容

征求意见的对象：本项目环境影响评价范围内的公民、单位或团体。

征求意见的范围：工程在环境影响、环保措施、对工程建设所持态度等环保方面的意见。

期限和公众意见反馈途径：通过邮件、电话、信件等方式向建设单位或环评单位反馈意见，请务必留下您真实姓名和联系方式，便于我们回访。公众提出意见的起止时间为自本公示信息发布起10个工作日。公示期间公众可向建设单位或者环评单位索取环评文件（公示版）。

- 联系方式

建设单位情况：宁波市集隆金属制品有限公司

地址：宁波大榭开发区榭南工业区

电话：15957888057

环评单位情况：浙江瀚邦环保科技有限公司

单位地址：浙江省杭州市西湖区紫荆花路386号紫荆大厦302室

联系电话：13884495977

当地环保局联系电话：宁波大榭开发区安全环保局

地址：宁波大榭开发区管委会大楼五楼

电话：0574-86769336

宁波市集隆金属制品有限公司

2018年12月6日